# Determinación del origen de la contaminación en cinco pozos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

## Antecedentes

La información climatología y de precipitación se obtuvo del estudio de Diagnóstico de la Región XIII Valle de México (DEMM Consultores S.A. de C.V). Dicha información incluyó a las estaciones climatológicas de: El Guarda, San Francisco Tlanepantla, Milpa Alta, Tláhuac, Los Reyes La Paz, Lago Nabor Carrillo, Granjas Guadalupe, Las Arboledas, San Mateo Tecoloapan, Calacoaya, El Salitre, San Luis, Molino Blanco, Presa Totolica, Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan, Monte Alegre y Presa Anzaldo.

### Clima

Debido a las características topográficas existentes dentro de la Región Hidrológica XIII Valle de México, en este valle se encuentra una gran diversidad de climas. Sin embargo, dentro de esta variedad, predomina el templado o mesotérmico. Los climas templados se concentran en los valles altos de la parte noroeste del Estado de México, así como en el centro y este de la Subregión Valle de México, ocupando más del 45% de la superficie total de la Región XIII; siguen en importancia los climas secos y semisecos que predominan principalmente en la porción centro-norte del Estado de México.

De acuerdo al sistema de clasificación de Köpen modificado, debido a las diferencias de relieve y altitud, para la región en estudio se han identificado siete grupos de climas en la Cuenca del Valle de México. Dentro del acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México se tienen dos tipos de clima que son: un clima templado subhúmedo (Cb (Wo) (W)) y un clima templado subhúmedo (Cb (W) (W)).

#### Clima templado subhúmedo (Cb (Wo) (W)).

Este tipo de clima es la variante menos húmeda de los templados, con lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal menor de 5%. Es a la vez el tipo más importante de este grupo de climas, pues se le encuentra distribuido en un 22% de la superficie de la Región XIII, se localiza principalmente en la mayor parte de la Ciudad de México, así como en la porción central y oriente del Estado de México, en parte de los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Atenco, Tepetlaoxtoc y Otumba; se localiza también en la mayor parte de los municipios de Emiliano Zapata, Apan, Almoloya, Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala del Estado de Hidalgo.

#### Clima templado subhúmedo (Cb (W) (W)).

Este tipo de clima que se presenta en el acuífero es el más húmedo de los templados con lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal menor del 10%. Su distribución es del 13.6 % de la superficie de la Región XIII, se localiza principalmente en la porción occidental del Estado de México, en los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán de Zaragoza, Jilotzingo, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Villa del Carbón, Morelos, Chapa de Mota y Jilotepec entre otros.

### Temperatura media anual

Se definen dos tipos de temperatura predominantes en el valle de México, principalmente asociado a los tipos de clima que predominan. Para la zona donde predomina el tipo de clima templado subhúmedo (Cb (Wo) (W)), se define una temperatura media anual que varía entre 8° y 11° C. Para esta zona, la temperatura media más cálida se presenta en el mes de junio, con un valor entre 12° y 15° C y la más fría de diciembre a febrero, con valores entre los 3° y los 5° C.

Para la región donde se presenta un clima de tipo templado subhúmedo (Cb (W) (W)), la temperatura media anual oscila entre 12° y 18° C. En estas zonas el mes más cálido es mayo con una temperatura media que varía de 14° a 16° C. El mes más frío es enero, con temperaturas medias de 5° a 8° C.

### Precipitación media anual

La precipitación pluvial en el valle de México oscila entre 500 a más de 700 mm anualmente dependiendo de la zona geográfica, asociado principalmente con los tipos de clima existentes en el valle.

El régimen pluvial que se presenta en las zonas con clima templado subhúmedo (Cb (Wo) (W)), es entre 500 y 600 mm. La mayor precipitación pluvial en estas zonas se registra en los meses de junio con un valor que oscila entre 100 y 110 mm y la mínima en los meses de febrero y diciembre, con valores menores a 5 mm.

Para la región donde se presenta un clima de tipo templado subhúmedo (Cb (W) (W)), la precipitación media anual es mayor de 700 mm. La máxima incidencia de lluvias se presenta en mes de julio, con un valor que fluctúa entre 150 y 160 mm. La menor precipitación se presenta en los meses de febrero y diciembre, con valores menores de 5 mm.

La precipitación media anual es de 768.5 mm.

### Evaporación potencial media anual

El volumen de evaporación potencial promedio para el periodo de 1978 a 1997 en las estaciones Ajusco-Pueblo, Ciudad Universitaria CU, Col. Santa Úrsula, km 6 + 250, Milpa Alta, San Juan de Aragón, Santa Ana, Sistema Meteorológico Nacional de Tacubaya y Tláhuac; es de 1558.76 mm.

### Fisiografía

La Cuenca del Valle de México forma parte del Eje Neovolcánico o Faja Volcánica Transmexicana, la cual se extiende en dirección este-oeste atravesando la República Mexicana (Enciso-de la Vega, 1992). También es denominada como provincia de Zona de Fosas Tectónicas y Vulcanismo Reciente. En la Cuenca predominan derrames basálticos, numerosos volcanes y lagos, cuya morfología, orientación y distribución sugieren estar situados en fosas tectónicas y de ahí se le asigna este último nombre.

La Cuenca del Valle de México está limitada por la Sierra de las Cruces al oeste (Osete et al., 2000; Mejia et al., 2005; Arce et al., 2008), la Sierra Chichinautzin al sur (Siebe et al., 2004; Meriggi et al., 2008), Sierra Nevada al este (Cadoux et al., 2011; Macías et al., 2012) y Sierra de Pachuca y Campo Volcánico Apan-Tezontepec al norte (López-Hernández, 2009; García-Palomo et al., 2002), constituidas por diversas estructuras volcánicas de distintas edades.

Lo que ahora constituye el Valle de México, antiguamente drenaba hacia el sur. Las corrientes superficiales que circulaban en dicha dirección fueron interrumpidas por el afloramiento volcánico a través de conos que dieron origen a la Sierra de Chichinautzin, dejando al Valle de México sin drenaje al exterior y convirtiéndolo en una cuenca cerrada, razón por lo que se acumularon materiales vulcanosedimentarios que progresivamente almacenaron agua tanto superficial como subterránea, y formaron en la parte central del valle los lagos de Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Tláhuac.

Los materiales que rellenaron el Valle de México y que constituyen el subsuelo corresponden a intercalaciones de productos volcánicos tales como lavas, tobas y cenizas que incluyen materiales granulares transportados por ríos y arroyos provenientes de las partes topográficamente más altas que circularon hacia los valles. Cubriendo a dichos materiales y en espesores variables, se encuentran arcillas y arenas finas que son el producto del sedimento de los antiguos lagos.

Al sur del valle se encuentra la Sierra Chichinautzin de edad cuaternaria, que divide geográficamente al estado de Morelos con la Ciudad de México, constituida por derrames lávicos vesiculares muy extensos, masivos o lajeados de composición andesítica y basáltica de textura fina a media, que pertenece a la Formación Chichinautzin, (Fries, 1960).

La Sierra de las Cruces ubicada al poniente del valle de México divide al Estado de México con la Ciudad de México, siendo constituida principalmente por extensos derrames de lava y domos de composición andesítica-dacítica y afinidad calcialcalina, alternándose con flujos piroclásticos de bloques y cenizas, flujos de piedra pómez, oleadas piroclásticas, depósitos de caída, flujos de detritos y lodo, así como colapsos que originaron depósitos de avalanchas de escombros.

En la parte este de la Cuenca de Chalco se localiza la Sierra de Río Frío, con orientación N-S y conformada en su mayor parte por derrames riodacíticos, hacia el sur esta prominencia se conoce como Sierra Nevada, con estructuras importantes como el volcán Iztaccíhuatl y Popocatépetl, (Schlaepfer, 1968).

Hacia el límite oeste se ubica el área chinampera de Tláhuac sobre depósitos lacustres y aluviales, constituidos por cenizas volcánicas, material piroclástico, tobas, brechas y arcillas.

En la parte central del valle se encuentra el área del ex lago de Chalco que corresponde a una planicie lacustre. A la altura del antiguo nivel de agua del lago, se encuentra un anillo de roca piroclástica de 100 m de altura y 1,500 m de diámetro, resultado de la interacción de magma basáltico con agua, llamado Cerro el Xico que se fusiona con otro semejante conocido como el Xico Viejo (De Cerna et al., 1988).

### Modelo conceptual del acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México

La Cuenca de México es una cuenca endorréica de carácter lacustre, donde la corteza ha sufrido grandes esfuerzos, produciéndose un intenso fracturamiento. Está circundada por montañas y cubierta en diferentes puntos por áreas lacustres producto de lagos que existieron al final de la época glacial. Al cerrarse la cuenca en el Cuaternario Superior, las aguas pluviales quedaron encajonadas, formando un conjunto de lagos someros (Unda López, 2016). Podrían mencionarse hacia el centro el Lago de México, al este el de Texcoco, al sur los de Xochimilco y Chalco, que formaban uno solo y al norte el de Zumpango (Figura 5-1).

El fondo de la Cuenca es una planicie lacustre de 1,431 km2, a una altitud que varía entre 2,230 y 2,240 msnm. El parteaguas de la cuenca se extiende por la zona montañosa circundante, la que frecuentemente se eleva por encima de los 3,000 msnm.

El acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra ubicado en el sur poniente de la Cuenca del Valle de México, ocupa el 17% de la superficie de la cuenca endorreica. La Ciudad de México y su área conurbada dependen fundamentalmente para abastecimiento de agua potable del suministro del acuífero (OCAVM, 2013).

Figura 5-1. Cuenca de México y planicie lacustre (Ortiz-Zamora y Ortega-Guerrero, 2007)

El modelo conceptual del acuífero de la cuenca del Valle de México (Rudolph et al., 1991; Mooser y Molina, 1993; Vázquez, 1989, Ortega et al., 1997, Huizar et al., 2003, Herrera-Zamarón et al., 2006) considera que, en vista de la relación existente entre la secuencia litológica y su permeabilidad, se tiene una continuidad hidráulica entre las diversas unidades hidrogeológicas existentes en la cuenca de México. De este modo, las unidades estratigráficas, hidrogeológicamente estarían dispuestas de la siguiente manera: acuitardo superior, acuífero superior, acuitardo medio, acuífero medio, acuitardo inferior y un acuífero inferior (Tabla 5-1, Figura 5-2 y Figura 5-3). Particularidades de estas unidades se describen a continuación:

Tabla 5-1 Unidades hidroestratigráficas en la Cuenca de México (Herrera-Zamarón et al., 2006)

| Unidad | Clasificación Hidrogeológica |  | Litología |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baja permeabilidad granular | Acuitardo superior | Arcilla lacustre |
| 2 | Permeabilidad media alta de tipo granular primaria y secundaria debida a fracturamiento | Acuífero superior | Aluviones, lavas basálticas y tobas del Cuaternario; así como depósitos de la Formación Tarango. Además de basaltos del Terciario Superior |
| 3 | Baja permeabilidad granular | Acuitardo medio | Arcilla lacustre del Terciario Superior |
| 4 | Permeabilidad baja a media, debida a fracturamiento | Acuífero medio | Rocas ígneas ácidas del Mioceno e intermedias del Oligoceno |
| 5 | Baja permeabilidad granular y de fracturamiento | Acuitardo inferior | Conglomerados del Eoceno; así como margas, areniscas, lutitas y carbonatos compactos del Cretácico Superior |
| 6 | Permeabilidad media a alta, originada por fracturamiento y canales de disolución | Acuífero inferior | Carbonatos de las formaciones Morelos y El Doctor. |

Figura 5-2. Modelo conceptual de funcionamiento de los multi acuíferos del Valle de México (Mooser, 1993)

Figura 5-3 Áreas de recarga y descarga del agua subterránea de la Cuenca del Valle de México (Edmunds, et.al., 2002).

#### Unidad uno de baja permeabilidad (acuitardo superior)

Depósitos lacustres del cuaternario

La componen depósitos de arcillas lacustres del cuaternario que afloran, principalmente, en la porción meridional de la Cuenca de México y llegan a tener un espesor que va de los 5 a los 300 m. Por el efecto del bombeo de las unidades permeables subyacentes, la arcilla lacustre transmite agua a través de un “proceso de goteo” en forma vertical descendente al acuífero superior (Sánchez-Díaz, 1989; Cardona y Hernández, 1995). Suelen presentar una conductividad hidráulica de 2.3 x 10-9 a 5.6 x 10-8 m/s (Rudolph et al., 1991) y un valor de transmisividad de 2 x 10-7 m2/s (Lesser, 1993).

Como se mencionó anteriormente, la Cuenca de México se cerró en el Cuaternario Superior, formándose en su interior una serie de lagos que no tenían salida. La salinidad era variable de lago a lago: Los lagos Zumpango, Ecatepec y Texcoco, en la parte baja de la cuenca eran salinos (Peñafiel, 1884). Las sales, concentradas por evaporación (Ortega-Guerrero, 1997), ahora se manifiestan como agua de poro altamente salina en los sedimentos del acuitardo de la parte baja de la cuenca. Rudolph et al. (1991) reportó valores de cloruros hasta de 60,000 mg/l en los sedimentos lacustres de Texcoco. Ortega-Guerrero et al. (1997) midió valores de cloruros hasta de 4000 mg/l en el acuitardo lacustre del vaso de Chalco (Figura 5-4).

El ademe liso de los pozos emplazados en la zona del vaso de Chalco (entre ellos los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6) debe ser lo suficientemente largo para evitar extraer el agua de poro salina del acuitardo.

Figura 5-4. Concentración de cloruro versus sodio en el acuitardo del vaso de Chalco (Ortega-Guerrero et al. 1997)

#### Unidad dos de permeabilidad media a alta (acuífero superior)

En la mayor parte de la planicie de la Cuenca de México, este acuífero -granular, mixto y fracturado- se encuentra subyaciendo a las arcillas lacustres. Es el acuífero del que se extrae la mayor parte del agua subterránea en la cuenca. El acuífero superior mixto granular fracturado se halla conformado por la siguiente secuencia litológica:

Depósitos aluviales del Cuaternario

Estos son depósitos de arenas y gravas, principalmente, que hacia las zonas montañosas se interdigitan con las lavas y piroclásticos. Su espesor se incrementa hacia el centro de las planicies. La producción por pozo, en la zona de la Ciudad de México, suele oscilar entre los 30 y los 60 lps; el caudal específico entre 1.4 y 5.5 l/s/m (Sánchez-Díaz 1989 y 1994) y la transmisividad va de 2.4 x 10-3 a 7.9 x 10-3 m2/s (Huizar-Álvarez, 1993; Vázquez, 1995).

Vulcanitas del Cuaternario

Están representadas por una secuencia litológica de piroclástos y lavas de tipo básico principalmente. Afloran en las sierras del Chichinautzin y Santa Catarina, así como en diversos cerros. Tienen una permeabilidad ocasionada por la presencia de fracturas y diaclasas. La producción promedio por pozo ubicado en la sierra del Chichinautzín (sur del DF) oscila entre los 50 y 140 lps, con un caudal específico de 0.5 a 2.2 l/s/m (Sánchez y Gutiérrez, 1997). Los valores de transmisividad fluctúan entre 0.011 y 0.5 m2/s (Lesser, 1993).

Tobas del Cuaternario

Consideradas como materiales de baja a mediana permeabilidad, de acuerdo con lo establecido por la CNA (2002d), se consideran como parte del acuífero superior. De acuerdo con valores consignado en Davis y De Wiest (1971), en depósitos similares en E.U.A., se tiene una transmisividad de 2 x 10-5 m2/s.

Formación Tarango

Está conformada por abanicos aluviales y lahares intercalados con capas de pómez, cenizas, suelos, gravas y arenas de origen fluvial. Suprayace a las rocas porfidoandesíticas de la sierra de las Cruces, entre otras. Estos depósitos, en conjunto, muestran una transmisividad de 6 x 10-4 a 2 x 10-3 m2/s (Sánchez-Díaz, 1994).

Rocas ígneas porfido andesíticas del Cuaternario

Representadas por andesitas y dacitas porfídicas que afloran en las sierras Nevada, Río Frío y Las Cruces. Por su porosidad secundaria a base de fracturas, se considera que transmite el agua hacia la planicie. Muestran una transmisividad promedio de 9 x 10-4 m2/s (Sánchez-Díaz, 1994).

Vulcanitas del Plioceno

Conformadas por numerosos estrato-volcanes de composición andesítica y dacítica que sostienen a una serie de domos ácidos, como los de la sierra de Xochitepec (suroeste de Xochimilco) y la base de la sierra de Guadalupe, experimentan una porosidad secundaria debida a fracturamiento; sin embargo, su conductividad hidráulica es de alrededor de 2x10-4 m/s.

#### Unidad tres de baja permeabilidad (acuitardo medio)

Depósitos lacustres del Plioceno

El estudio sísmico realizado por Pemex en 1986 (en: Mooser et al., 1996) indica que arcillas lacustres se hallan en la secuencia litológica del subsuelo de la Ciudad de México; acusan un espesor máximo de 300 m y contienen, probablemente, lavas basálticas intercaladas con arcillas lacustres.  Dada su antigüedad y posible consolidación, por carga litostática, se juzga que los valores de transmisividad y conductividad hidráulica son menores a los establecidos en las arcillas lacustres del Cuaternario.

Unidad cuatro de permeabilidad baja a media (acuífero intermedio)

Este acuífero fracturado consiste de andesitas, riolitas y escasos basaltos, que muestran una permeabilidad secundaria a base de fracturas; implicando esto, conductividades hidráulicas que varían entre 10-8 y 10-4 m/s (Huizar et al., 2003). Dependiendo de su posición en la secuencia litoestructural en cada acuífero, puede funcionar como libre, semiconfinado o confinado.

Unidad cinco de permeabilidad baja (acuitardo inferior)

El acuitardo inferior está conformado por los depósitos continentales del Eoceno-Oligoceno y carbonatos del Cretácico Superior, cuyas características hidrogeológicas se comentan a continuación:

Depósitos continentales del Eoceno–Oligoceno

Representados por el Grupo El Morro o Balsas, según Mooser et al. (1996), se hallan en la secuencia litológica del subsuelo de la zona en estudio. En algunas partes del Estado de Morelos, éstos afloran y manifiestan muy baja porosidad y permeabilidad porque los clastos están contenidos en una matriz arcillo–limosa.

Rocas del Cretácico superior

Conformadas por margas, areniscas y lutitas, así como también de calizas delgadas intercaladas con lutitas como en el caso de las formaciones Agua Nueva, San Felipe y Soyatal. Por su litología, no se consideran unidades acuíferas.

#### Unidad seis de permeabilidad media a alta (acuífero inferior)

Rocas del Cretácico inferior

Están representadas principalmente por las calizas de la Formación Morelos. En algunas zonas de la entidad del mismo nombre, éstas afloran y muestran una permeabilidad alta, debido al intenso fracturamiento y a los canales de disolución de que son objeto.

## Pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6

La localización de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6 se muestra en el recuadro rojo de la  Figura 5-5 y las coordenadas de los pozos se muestran en la Tabla 5-2.

Figura 5-5 Localización de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6

Tabla 5-2 Coordenadas de los pozos

### Determinación de parámetros fisicoquímicos de campo

Los parámetros medidos en campo, fueron: temperatura del agua, temperatura ambiente (T), potencial de hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (CE), oxígeno disuelto (OD) y potencial redox (Eh). Los significados de estos parámetros y las metodologías utilizadas se describen a continuación.

Temperatura (T)

Las temperaturas del ambiente y del agua se midieron con electrodos previamente calibrados en laboratorio y verificados en campo. La precisión de los equipos utilizados es de una décima de grado centígrado. Estos parámetros son importantes para conocer la temperatura en la que se encuentra el agua subterránea al momento de ser muestreada, así como para corregir varios de los parámetros medidos en campo que varían en función de la temperatura, como es el caso de la C.E. y del Eh.

Potencial de hidrógeno (pH)

La medición de la actividad de los iones hidrógeno en el agua subterránea se efectuó por medio de un potenciómetro. La calibración del equipo se realizó utilizando la técnica de calibración en tres puntos, a partir de soluciones buffer de pH conocido. En esta técnica, el pH a registrar debe ubicarse entre tales valores extremos. En la calibración del equipo se utilizaron soluciones de 4.0, 7.0 y 10.0 unidades de pH.

Conductividad Eléctrica (CE)

La conductividad eléctrica del agua es la propiedad que mide la facilidad de conducción de una corriente eléctrica, proceso que en el caso de una solución acuosa es función de la concentración de electrolitos presentes. Por tanto, el registro de este parámetro permite identificar de manera indirecta su salinidad o la concentración de constituyentes disueltos. La calibración del equipo se realizó utilizando una solución estándar de cloruro de potasio (KCl) de 1,412 μS/cm a 25 °C.

La conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales calculados se registraron por medio de un conductivímetro portátil con compensación por temperatura. Los sólidos disueltos totales se estimaron con el mismo aparato con el cual se registró la conductividad eléctrica, multiplicándola por un factor de 0.72.

Oxígeno disuelto (OD)

El oxígeno se disuelve en el agua hasta que su presión parcial iguala a la existente en la atmósfera, es decir hasta que las presiones en la fases gaseosa y líquida alcanzan el equilibrio. El agua disuelve aproximadamente 9 mg/L de oxígeno a una temperatura de 20 °C y una presión atmosférica de 1,013 mbar en estado saturado. La concentración de oxígeno depende de varios factores; tales como: temperatura, altitud (presión atmosférica), consumo de oxígeno por la biodegradación por microorganismos, reacciones químicas en el medio subterráneo, etc.

La medición de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua subterránea se llevó a cabo utilizando un electrodo con sensor de membrana galvánica recubierta, con compensación de temperatura. En este caso específico, el electrodo de oxígeno disuelto se calibró de acuerdo con las condiciones atmosféricas del lugar, es decir en equilibrio con el aire a la elevación sobre el nivel medio del mar del sitio.

Potencial redox (Eh)

El potencial redox del agua subterránea se midió con un electrodo de tipo combinado, que consiste de un filamento de platino y un electrodo de referencia de plata-cloruro de plata con electrolito de referencia de cloruro de potasio 3 mol/L. El elemento sensible donde se realiza la transferencia de electrones es el filamento de platino, por lo que este se mantuvo limpio y pulido para evitar mediciones erróneas.

Se reconoce en la literatura especializada que la obtención en campo de lecturas válidas y reales de potencial redox es relativamente complicada, sobre todo en medios oxidantes donde las concentraciones de hierro disuelto son bajas. La complicación se debe, entre otros factores a: i) fallas del electrodo utilizado, ii) cinética lenta en algunas de las especies que se presentan en estado de oxidación y reducción, lo que provoca desequilibrio entre los diferentes pares redox presentes en la solución y iii) presencia de potenciales naturales mezclados.

Para la verificación del funcionamiento del equipo y para referenciar la lectura de campo al electrodo de hidrógeno se utilizó una solución Zobell’s estándar (mezcla de reactivos de ferrocianuro y ferricianuro de potasio) de 428 mV, colocando el electrodo en un tubo de ensaye con la solución Zobell’s.

Figura 5-6 Equipo utilizado para medir parámetros en campo

Figura 5-7 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo en el pozo Santa Catarina 5

Figura 5-8 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo en el pozo Tulyehualco 6

En la Tabla 5-3 se muestran los datos de campo de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6. El trabajo en el pozo Santa Catarina 5 se realizó el día 11 de abril de 2019, de las 10:00 a.m. a las 20:00 p.m. En el pozo Tulyehualco 6 el día 12 de abril de 2019, de las 11:00 a.m. a las 19:30 p.m. Los puntos de muestreo se distribuyeron uniformes a lo largo de toda la profundidad.

Se observan valores de conductividad muy altos, lo cual indicaría que el agua de los pozos tiene altos contenidos de sales. Así mismo, también se puede ver que los valores de potencial redox son bajos, lo cual indicaría condiciones reductoras en el acuífero. Los valores de oxígeno disuelto indican condiciones anaerobias en el agua subterránea.

Tabla 5-3 Datos de campo de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6

### Toma de muestras en la vertical

El equipo utilizado para la obtención de muestras de agua de pozos profundos en la vertical, está integrado por los componentes siguientes:

1.- Botella muestreadora de acero inoxidable grado alimenticio.

2.- Polea de acero inoxidable.

3.- Malacate impulsado por un motor eléctrico con piola de alta resistencia.

4.- Monitor electrónico de visualización e identificación de profundidad.

La botella muestreadora está fabricada con acero inoxidable grado alimenticio (Figura 5-9 y Figura 5-10). Su diámetro exterior es de 70 mm, capacidad de almacenamiento de 1,000 ml de muestra de agua y rango de operación de 0 m hasta 500 m de profundidad. Su longitud es de 70 cm. Está provista de un sistema de cierre hermético activado por un mensajero que se lanza desde la superficie, dirigido por medio de una cuerda de nylon; se acopla a un dispositivo electrónico de registro de profundidad.

Durante el muestreo se colectaron muestras de agua para análisis de metales y aniones, isótopos estables de hidrógeno y oxígeno, y muestras para la determinar el contenido de nitrógeno amoniacal.

Figura 5-9 Botella para toma de muestras de agua en pozos profundos (cerrada), longitud 70 cm.

Figura 5-10 Botella para toma de muestras de agua en pozos profundos (abierta)

Para eliminar las partículas de materiales en suspensión presentes en el agua subterránea, se realizó el filtrado de las muestras mediante membranas de celulosa con tamaño de poro de 0.45 micrones, utilizando presión positiva, tal como se muestra en la Figura 5-11. El filtrado de la muestra se realiza para eliminar el material particulado existente en el agua y evitar alteraciones de las muestras, ocasionadas por intercambio químico con las partículas suspendidas, con lo cual se garantiza que el análisis de laboratorio se realice exclusivamente de los iones disueltos y de los componentes en solución.

Las muestras de agua recolectadas para la determinación de los diferentes parámetros se envasaron en botellas de polietileno de alta densidad. Las muestras se preservaron de acuerdo con las especificaciones dadas por los laboratorios que realizaron los análisis. Las muestras para metales se acidificaron a pH<2 con ácido nítrico de ultra alta pureza, las muestras para aniones e isótopos estables se preservarán únicamente a 4°C, las muestras para nitrógeno amoniacal se preservaron con ácido sulfúrico a pH<2 (Figura 5-12 y Figura 5-13).

La preservación de las muestras de agua subterránea y tipo de envases utilizados para los diferentes parámetros medidos, se detallan en la Tabla 5-4.

Figura 5-11 Equipo utilizado para el filtrado de las muestras de agua

Figura 5-12 Toma de muestras en la vertical

Figura 5-13 Muestras de agua de los pozos Santa Catarina 5 (izquierda) y Tulyehualco 6 (derecha). Presentan color amarillo y fuerte olor a Nitrógeno Amoniacal.

Tabla 5-4 Descripción de volúmenes requeridos para la medición de parámetros fisicoquímicos, tipo de envases y preservación

### Determinación de parámetros químicos en laboratorio

Los análisis químicos de las muestras de agua subterránea, se realizaron por medio de inducción de plasma acoplado a espectroscopia óptica (cationes) y cromatografía de líquidos (aniones). El método fue EPA-200.1/EPA 300.1.

El Laboratorio de Geoquímica Ambiental cuenta con el siguiente equipo e instalaciones para la preparación y análisis de muestras (Figura 5-14).

– Espectrómetro de emisión óptica con plasma acoplado por inducción Thermo iCAP 6500 Duo View.

– Espectrofotómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer Analyst 300 con flama y sistema de inyección de flujo FIAS 100.

– Cromatógrafo de líquidos de alta resolución Dionex IC1100 con bomba isocrática y detector de conductividad.

– Potenciómetro ORION950.

– Sistema de digestión con microondas CEM MarxXpress con controlador de temperatura.

– Campana de flujo laminar y campana de extracción de polipropileno.

Figura 5-14 Equipo e instalaciones para la preparación y análisis de muestras de agua subterránea.

#### Pozo Santa Catarina 5

El pozo Santa Catarina 5 fue perforado hasta una profundidad de 350m. La toma de las muestras de agua se distribuyó hasta esa profundidad, desafortunadamente el pozo está colapsado a una profundidad de 295m, por lo cual no fue posible tomar las dos muestras más profundas. Ya con el conocimiento del colapso, la toma de las muestras para el análisis del nitrógeno amoniacal, se distribuyó hasta la profundidad de 290m. Debido a ello, en este único caso, no coincidió la distribución del nitrógeno amoniacal con los demás parámetros.

En la Tabla 5-5  se muestran en color rojo los parámetros que exceden el Límite Máximo Permitido por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 modificada en 2000 (NOM-127). En cuanto al Boro, la NOM-127 no incluye valores de referencia, pero los criterios ecológicos de calidad del agua (Sedue, 1989) indican un máximo permisible de 1 mg/l para uso público urbano, valor que coincide con el indicado por la Directiva Europea (Weinthal, Parag, Vengosh, Muti, & Kloppmann, 2005). La Organización Mundial de la Salud provisionalmente marca el límite en 2.4 mg/l (WHO, 2009).

Tabla 5-5. Parámetros químicos de laboratorio del pozo Santa Catarina 5

Figura 5-15 Nitrógeno amoniacal en la vertical

Figura 5-16 Sodio en la vertical

Figura 5-17 Diagrama de Piper del pozo Santa Catarina 5

Figura 5-18 Representación de los parámetros fisicoquímicos del agua del pozo Santa Catarina 5

#### Pozo Tulyehualco 6

En la Tabla 5-6 se muestran en color rojo los parámetros que exceden el Límite Máximo Permitido por la NOM-127.

Tabla 5-6 Parámetros fisicoquímicos de laboratorio del pozo Tulyehualco 6

| Figura 5-19 Nitrógeno amoniacal en la vertical | Figura 5-20 Sodio en la vertical |
| --- | --- |

Figura 5-21 Cloruro en la vertical

Figura 5-22 Diagrama de Piper del pozo Tulyehualco 6

En los diagramas de Piper del pozo Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6 (Figura 5-17 y Figura 5-22), se observa una evolución de agua cálcica hacia agua sódica. Este proceso se conoce como intercambio catiónico, donde el calcio y el magnesio del agua subterránea se intercambian con el sodio y el potasio de las arcillas del acuitardo.

La superficie de las arcillas presenta cargas negativas, la cual atraen cationes en una capa exterior, difusa, en equilibrio dinámico con la solución. Los cationes adsorbidos están débilmente unidos y pueden llegar a intercambiarse con otros cationes del agua subterránea. El cambio se producirá cuando un catión en el agua subterránea tenga más fuerza de adsorción y desplace a otros que estaban adheridos a las arcillas. Los divalentes son adsorbidos más fuerte que los monovalentes, y dentro de cada grupo, tienen mayor fuerza los de menor radio iónico hidratado. La secuencia de mayor a menor fuerza es: Ba2+> Sr2+>Ca2+> Mg2+> K+ =NH4+>Na+> Li+.

Debido a este intercambio catiónico, la concentración del calcio y el magnesio en el agua subterránea disminuye, mientras que la concentración del sodio y el potasio (NH4+) aumenta, Figura 5-23.

Figura 5-23 Relación Ca+Mg versus Na+NH4

Figura 5-24 Representación de los parámetros fisicoquímicos del agua del pozo Tulyehualco 6

### Origen de la contaminación del pozo Santa Catarina 5 y el pozo Tulyehualco 6

#### Parámetros Químicos

En la Figura 5-25  se presenta la relación Cl-Na del agua subterránea de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6 con la composición del agua de poro en el acuitardo reportada por Ortega-Guerrero et al. (1997). En la región señalada con un polígono punteado se representa esquemáticamente la composición general del agua de poro del acuitardo. Es notoria la correlación con los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6.

Figura 5-25 Relación cloruro versus sodio

#### Parámetros Isotópicos

Cuando el contenido de oxígeno-18 (δ18O) y deuterio (δ2H) de muestras de lluvia de alrededor del mundo se grafican, se distribuyen a lo largo de una línea recta conocida como Línea Meteórica Mundial (LMM), cuya ecuación es: δ2H = 8.13 δ18O + 10.8 (Rozanski et al., 1993) y se muestra en la Figura 5-26.

La LMM provee una clave importante para la interpretación de los datos de Deuterio y Oxigeno-18. Muestras de agua cuya composición isotópica cae a lo largo de la LMM se asumen originarse de la lluvia. Las desviaciones de esta línea resultan de diversos procesos isotópicos. En la mayoría de los casos, los procesos que afectan la relación entre δ18O y δ2D son tan únicos que la posición de los datos puede ayudar a identificar el proceso. La Figura 5-27 ilustra desviaciones de la LMM y los procesos que causan dichas desviaciones. Uno de los procesos más comunes es la evaporación de agua superficial.

| Figura 5-26 Línea Meteórica Mundial (Rozanski et al., 1993) | Figura 5-27 Desviaciones de la Línea Meteórica Mundial producto de diversos procesos (IAEA, 2005) |
| --- | --- |

Cuando el agua en un reservorio se evapora hay un enriquecimiento de los isótopos pesados, y la composición isotópica sigue "una línea de evaporación" con una pendiente entre 3 y 5 dependiendo de la tasa de evaporación. El punto de intersección de la línea de evaporación con la LMM se toma como la composición isotópica de la precipitación sin alterar. En general, entre más se extienda la línea de evaporación, mayor la evaporación que sufrió el agua.

Los análisis de isótopos estables se realizaron en el laboratorio de hidrología isotópica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), utilizando un analizador de isótopos de agua de espectroscopia de anillo de cavidad (cavity ring-down) Picarro L2110-i (Figura 5-28). La precisión analítica es de ± 0.5 o/oo para δ2H y ± 0.13 o/oo para δ18O.

Los valores de isótopos estables del agua de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6 se presentan en la Figura 5-29 y la Tabla 5-7.

Los valores isotópicos de las muestras de agua de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6, se sitúan en la línea de evaporación del acuitardo (Ortega et al., 1997), por lo cual se infiere que reciben recarga de agua evaporada del acuitardo. Se observa también, que los valores isotópicos de estos pozos son mucho más enriquecidos que la lluvia en la sierra Chichinautzin.

Figura 5-28 Analizador de isótopos de agua Picarro L2110-i

Figura 5-29 Valores isotópicos del agua de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6

Tabla 5-7 Valores de isótopos estables del agua de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6

En la Figura 5-30  se presenta la relación Cl-Oxígeno 18 del agua subterránea de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6 con la composición del agua de poro en el acuitardo reportada por Ortega-Guerrero et al. (1997). En la región señalada con un polígono punteado se representa esquemáticamente la composición general del agua de poro del acuitardo. Es notoria la correlación con los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6.

Figura 5-30 Relación Cloruro versus Oxígeno-18

#### Conclusiones

1.- Con base en los valores químicos e isotópicos de las muestras de agua, así como la geología y estratigrafía de la zona, se concluye que los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6, reciben recarga del acuitardo.

2.- Se concluye que la contaminación de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6, se debe a que están extrayendo agua de poro altamente salina del acuitardo.

3.- Los gradientes hidráulicos en el acuitardo originalmente ascendentes, ahora están descendiendo debido a la gran extracción del acuífero. Debido a esta inversión del gradiente hidráulico, ha migrado del acuitardo al acuífero granular agua con alto contenido de sales y nitrógeno amoniacal (Ortega-Guerrero et al. 1997). El agua del pozo Tulyehualco 6 contiene una gran cantidad de solutos, debido a que es muy corto (190 m) por lo cual bombea principalmente del acuitardo (Figura 5-31). El pozo Santa Catarina 5 es más largo (350 m), lo que le permite bombear tanto del acuitardo como del acuífero. La mezcla diluye la concentración de los solutos (Figura 5-31).

Figura 5-31 Esquema de extracción de los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6

### Elaboración de estratos de perfiles geológicos con base en sondeos Transitorios Electromagnéticos.

En la Figura 5-32 y Tabla 5-8 se muestra la localización de los 4 sondeos geofísicos. Se realizaron en la colonia Tlaltenco, Tláhuac, donde se encuentran emplazados los pozos Santa Catarina 5 y Tulyehualco 6.

#### Metodología

Para el levantamiento geofísico se utilizó la técnica del Transitorio Electromagnético (TEM), que consistió en utilizar una espira o bobina que está formada de un cuadro mediante cable del # 10 con dimensiones de 150*150 m (área de la bobina 22,500 m2), con el arreglo denominado "Loop coincidente", con una resistencia de 4 Ohm en el circuito, para lo cual se utilizó un cable especial. Con estas características del arreglo se logró una intensidad de corriente del orden de los 5 amperes, esto para cumplir con los 400 m de investigación propuestos (Figura 5-33).

Tabla 5-8 Coordenadas de los sondeos geofísicos

Figura 5-32 Ubicación de los sondeos geofísicos

Figura 5-33  Arreglo de Loop coincidente

Con este arreglo se realizaron una serie de pruebas que consistieron en variar parámetros tales como:

Pruebas de la resistencia del circuito de transmisión y recepción.

Análisis de la intensidad de corriente circulante.

Análisis de ruido y respuesta del equipo con diferentes ganancias.

Análisis de la penetración de la señal en el subsuelo (profundidad de investigación).

Análisis de la repetibilidad de la respuesta medida por el equipo.

Apilamiento de la señal con promedios de 256, 512, 1024 y 2048 muestras.

El tiempo de medición se fijó con una duración entre 35 y 40 ventanas, con la serie de tiempo denominada “Early Times” del equipo "Sirotem". Las mediciones se realizaron con ganancias de 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64, aumentando el número de lecturas en sitios donde el ruido geológico era mayor, esto con el fin de aumentar la calidad en la estadística de los datos.

El proceso de los datos de campo se inicia mediante el análisis estadístico del compendio de registros obtenidos para cada sitio de TEM, con estos a su vez se define una curva de decaimiento de voltaje la cual es transformada a las tradicionales curvas de resistividad aparente, las cuales son comúnmente reconocidas en el medio geohidrológico.

Posteriormente esta curva de resistividad aparente es procesada, obteniendo para cada sitio un modelo unidimensional; en una primera etapa mediante el modelado por capas planas, siguiendo el método clásico de prueba y error, en el que se propone un cierto número de capas, dependiendo de las inflexiones de las curvas y los tiempos en los que ocurren las inflexiones.

Una segunda etapa en el proceso de la curva de resistividad aparente es aplicar un algoritmo mediante una regresión tipo Occam con lo cual se logra obtener un modelo multicapas (19 capas) para integrar secciones y simular un comportamiento bidimensional de la sección.

A continuación, se resumen los pasos seguidos en el procesado de los registros de campo:

- Transferencia de los registros del equipo TERRATEM a la computadora.

- Edición de las curvas registradas con cada ganancia para obtener una curva final de nV/AMP contra tiempo (curva de decaimiento).

- Conversión de la curva de decaimiento a Resistividad Aparente contra tiempo

- Cálculo del modelo estratificado

- Cálculo del modelo suavizado (inversión Occam)

- Impresión gráfica del modelo unidimensional

- Transferencia de las curvas y los modelos generados al paquete WINGLINK

- En Winglink, formación de la base de datos

- Elaboración de plantas y secciones de isorresistividad e impresión de resultados gráficos.

En el proceso de los datos se siguieron los estándares que se aplican para este fin, utilizando software y equipos de patente, las cuales se citan a continuación

Equipo TERRATEM con número de serie 1503 (Figura 5-34).

Programa TEMIXS para el proceso primario de los datos.

Programa WINGLINK para utilizarlo como base de datos y formar secciones y mapas de resistividad.

Figura 5-34 Sistema de adquisición TerraTEM de MONEX Geoscope ®

Para la zona de estudio se definieron 3 Unidades Geoeléctricas o intervalos con algunas subdivisiones, que se describen en la Tabla 5-9 y se analizan más adelante.

Tabla 5-9  Zonificación georresistiva

#### Resultados

Para mostrar el comportamiento de los materiales del subsuelo en la vertical, se construyeron dos perfiles geoeléctricos. En la Figura 5-35 y Figura 5-36 se muestran los perfiles geológicos 1 y 2.

Figura 5-35 Perfil geoeléctrico 1

Figura 5-36 Perfil geoeléctrico 2

Perfil geoeléctrico 1

En términos generales se identifican cinco contrastes de resistividad. Superficialmente, en el sondeo TEM-4, se detectan valores de resistividad hasta de 200 ohm-m, que se asocian a la presencia de roca volcánica de la unidad U1b. En el resto de la capa superficial predomina la subunidad U1a, capa de depósitos arcillosos y arenosos, por presentar valores de resistividad bajos, que van de 1 a 35 ohm-m. Esta unidad presenta continuidad lateral y geológicamente podría asociarse con intercalaciones o interdigitaciones de estratos areno-arcillosos. La unidad siguiente que subyace es la U2, con un espesor que va de los 50 m a los 125 m. Este estrato se define como un acuitardo por predominar materiales finos y se le asocian valores de resistividad menores de 7 ohm-m. Por debajo de la unidad U1 y U2 se muestra un incremento en los valores de resistividad, valores que oscilan entre 7 y 20 ohm-m, que definen la subunidad U3a. Esta subunidad abarca espesores de 50 m hasta 200 m con continuidad lateral. En la base del perfil los valores de resistividad muestran incrementos de 20 a 60 ohm-m, y se asocia a una roca volcánica con fracturamiento y saturación, definiendo la subunidad U3b. La orientación general del perfil es casi N-S.

Perfil geoeléctrico 2

La capa superficial se define como U1a con espesores de 25 m a 100 m, con continuidad lateral respecto a los valores de la resistividad, y se asocia a materiales de relleno. Po debajo de esta capa los valores de resistividad son menores a los 7 ohm-m, valores que se asocian a un acuitardo de materiales finos con posible saturación y espesores de 50 m a 125 m y definen la subunidad U2. Por debajo de este estrato conductor, las resistividades se incrementan de 7 hasta 20 ohm-m, de la subunidad U3a, con espesores de 100 m a 220 m. En la base del perfil, se observa un incremento de los valores de resistividad, definiendo la subunidad U3b, la cual se presenta por debajo de los 200 m al inicio del perfil, y por debajo de los 275 m al final del perfil. Su orientación general es casi W-E.

### Propuesta de diseño del pozo de reposición Santa Catarina 5, de tal manera que el agua entregada sea de buena calidad.

Figura 5-37 Estructura lito-estratigráfica y calidad del agua en el subsuelo

Figura 5-38 Interpretación hidrogeológica del registro geofísico del pozo

Los sondeos y el registro geofísicos del pozo (Figura 5-37 y Figura 5-38), muestran entre 0 m y 280 m alternancia de estratos de agua salobre y agua dulce. A partir de los 280 m y hasta 500 m, se observa un estrato uniforme de agua dulce, alojado en material volcánico, piroclastos y basalto fracturado.

Derivado de ello, se recomienda para el diseño del pozo (Figura 5-39):

Profundidad del proyecto: 450 m.

Ademe liso y cementación: 0 – 306 m (51 tramos de contra-ademe de 6 m c/u).

Ademe ranurado: 306 m – 450 m (24 tramos de 6 m c/u). Cedazo tipo canastilla, 2 mm, a/c.

Filtro: 0 m – 450 m

Tapón de fondo: 0.5 m

Recomendaciones de construcción

Es fundamental seguir procesos constructivos adecuados, en particular durante la actividad de cementación para garantizar la total impermeabilidad entre el acuífero lacustre suprayacente contaminado y el volcánico inferior con agua dulce. Además, hay que tener el debido cuidado durante la cementación a profundidades como las del proyecto, ya que se generan presiones diferenciales muy intensas, entre la superficie exterior e interior, que podrían acercarse o rebasar las de resistencia al colapso de las tuberías.

El diseño y la construcción del brocal del pozo es otra de las actividades críticas a tomar en cuenta de manera que se evite en lo posible su irregular asentamiento junto con la subsidencia del terreno circundante, mecanismo progresivo inevitable, provocado por la extracción de agua del acuífero lacustre muy compresible y por el peso de las construcciones aledañas, induciendo fuertes concentraciones de esfuerzo cortante y tangencial principalmente, pandeamiento y deformaciones en el contra-ademe y ademe, con el consiguiente daño potencial al pozo y a la bomba, acortando su vida útil y ocasionando elevados costos de mantenimiento, o incluso la pérdida total de la obra en su conjunto, en un lapso de tiempo pequeño.

Fuentes de información consultadas

1.- Registro eléctrico multi-electrodo de pozo Santa Catarina 5. SACMEX, 2016

2.- Diseño constructivo para la rehabilitación de pozo Santa Catarina 5. SACMEX, 2016

3.- J. O. Campos‐Enríquez,O. Delgado‐Rodríguez, R. Chávez‐Segura, P. Gómez‐Contreras, E. L. Flores‐Márquez and F. S. Birch, 1997. The subsurface structure of the Chalco sub-basin inferred from geophysical data. Geophysics, Vol. 62, No. 1 (January-February), p. 23-35.

4.- Especificaciones técnicas generales, Tubería Laguna, 2015

5.- Aforo de pozo Santa Catarina 5, SACMEX, 1999

6.- Michel Chouteau, Stefka Krivochieta, Ramiro Rodriguez Castillo, Tomas Gonzalez Moran and Virginie Jouanne. Study of the Santa Catarina Aquifer System (México Basin) using magnetotellurics soundings, Journal of Applied Geophysics, 31 (1994) 85-106.

7.-Perforación profunda en el lago de Chalco: Reporte técnico. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Instituto de Geofísica, UNAM, 2017

8.- Diseño de pozos de reposición. Batería Mixquic. Memoria descriptiva y de cálculo. IMTA, 2016.

Figura 5-39 Diseño de pozo de reposición Santa Catarina 5

### RECOMENDACIÓN

Para futuros diseños, el filtro de grava del pozo no debe estar en contacto directo con el acuitardo, para evitar que el filtro sea un conducto por donde ingrese agua del acuitardo al pozo, Figura 5-40 (Brown C. et al., 2002).

Figura 5-40 Diseño actual del filtro del pozo Santa Catarina 5 (SACMEX)

## Pozo Popotla

El pozo Popotla provee agua potable para aproximadamente 30,000 personas, en la Unidad Habitacional El Rosario CROC II, en la delegación Azcapotzalco. Debido a que el agua de este pozo es fundamental para la zona, no fue posible pararlo, retirar el equipo de bombeo y realizar estudios de calidad del agua en la vertical. Con el fin de determinar el origen de la contaminación del pozo, se llevaron a cabo mediciones de parámetros fisicoquímicose isotópicos, en campo y laboratorio, del agua de la descarga del pozo Popotla y pozos aledaños.

La localización de los pozos Popotla, Azcapotzalco 1, Xochinahuac y Deportivo Reynosa se muestra en el recuadro rojo de la Figura 5-41, y la Tabla 5-10,

Tabla 5-10 Localización de los pozos

Figura 5-41 Localización del pozo Popotla

### Determinación de parámetros fisicoquímicos de campo

En la Figura 5-42, Figura 5-43, Figura 5-44 y Figura 5-45, se muestra la medición de los parámetros fisicoquímicosen campo de los pozos Deportivo Reynosa, Xochinahuac, Azcapotzalco 1 y Popotla. En la Tabla 5-11 los parámetros medidos. El trabajo se realizó el día 9 de mayo del 2019. En el pozo Popotla a las 11 a.m., en el pozo Azcapotzalco 1 a las 12 p.m., en el pozo Xochinahuac a las 13:30 p.m. y en el pozo Deportivo Reynosa a las 14:30 p.m.

La colecta de las muestras de agua para análisis de laboratorio se realizó en el tren de descarga de los pozos. Antes de medir los parámetros de campo y recolectar las muestras, se bombeo tres veces el volumen del pozo y se aseguró que los parámetros se estabilizaran. Con la finalidad de limitar al máximo la modificación de las propiedades fisicoquímicas prevalecientes del agua subterránea, el procedimiento utilizado para la medición de los parámetros de campo incluyó la utilización de celdas de aislamiento. Estos dispositivos se conectan por medio de mangueras de diámetro pequeño a alguna válvula ubicada en el tren de descarga del pozo o en la descarga directa del mismo, como es el caso de pozos que tienen descarga libre. De este modo, el agua extraída fluye en forma continua e inalterada en el interior de la celda, lo que permite la introducción de los electrodos de medición respectivos y llevar a cabo las mediciones. Este dispositivo permite además mayor facilidad para la estabilización de las lecturas.

Figura 5-42 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo en el pozo Deportivo Reynosa

Figura 5-43 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo en el pozo Azcapotzalco 1

Figura 5-44 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo en el pozo Xochinahuac

Tabla 5-11. Parámetros fisicoquímicos de campo

| Pozo | Profundidad (m) | Conductividad (µS/cm) | Temperatura (oC) | Oxígeno Disuelto (mg/l) | Gasto (l/s) | Eh mV | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deportivo Reynosa | 200 | 705 | 21.8 | 4.2 | 43 | 71 | 6.85 |
| Xochinahuac | 190 | 942 | 21.8 | 2.2 | 45 | 130 | 6.6 |
| Azcapotzalco 1 | 200 | 1285 | 23.7 | 1.1 | 54.7 | 40 | 6.25 |
| Popotla | 400 | 3210 | 28.5 | 0.5 | 30 | 25 | 5.97 |

Figura 5-45 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo en el pozo Popotla

#### Temperatura del agua de los pozos

En la Tabla 5-11 se muestran los valores de temperatura del agua de los pozos.  Como se puede observar, los pozos Deportivo Reynosa y Xochinauc tienen los valores más bajos de temperatura (21.8 oC). Representan un flujo somero. El pozo Azcapotzalco-1 tiene valor de temperatura (23.75 oC) y representa flujo intermedio. El pozo Popotla tiene el valor más alto de temperatura (28.5 oC). Representa un flujo profundo.

#### Oxígeno disuelto del agua de los pozos

Con relación al contenido de oxígeno disuelto, el agua subterránea se clasifica en aerobia (óxica) y anaerobia (anóxica). Se considera que, si el agua subterránea tiene un contenido de oxígeno disuelto mayor a 1 mg/l, es óxica. Agua subterránea con un contenido de oxígeno menor se considera anóxica. El agua subterránea somera por lo general tiene contenido de oxígeno disuelto alto, pero conforme se va infiltrando más y más profundo, el oxígeno se va agotando, de tal manera que las aguas subterráneas profundas son anóxicas. Cuando el agua subterránea es anóxica, se producen una serie de reacciones redox que solubilizan los metales del subsuelo, incorporándolos al agua subterránea.

En la Tabla 5-11 se muestra el contenido de oxígeno disuelto del agua de los pozos. Los pozos Deportivo Reynosa y Xochinauc tienen alto contenido de oxígeno, lo cual indicaría que es agua somera. El pozo Popotla tiene un contenido de oxígeno muy bajo (agua anóxica), lo cual indicaría que es agua subterránea profunda.

#### Conductividad

Los pozos más someros, Deportivo Reynosa (200 m), Xochinauc (190 m) y Azcapotzalco 1 (200 m) son los que presentan los valores de conductividad más bajos (705 µS/cm, 942 µS/cm y 1285 µS/cm respectivamente). El pozo más profundo, Popotla (400 m), registra el valor de conductividad más alto (3210 µS/cm).

### Determinación de parámetros fisicoquímicos en laboratorio

En la Tabla 5-12 se muestran en color rojo los parámetros que exceden el Límite Máximo Permitido por la NOM-127.

Tabla 5-12 Parámetros fisicoquímicos de laboratorio

Con el fin de determinar miembros extremos, se analizaron las muestras de dos pozos del SACMEX que presentan altas temperaturas. Un pozo se encuentra en el Deportivo Oceanía y otro en el Deportivo Los Galeana (Nápoles), cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La medición de parámetros en campo y toma de muestras se realizó el 13 de junio de 2019.

Tabla 5-13 Parámetros fisicoquímicos de los pozos Deportivo Oceanía y Nápoles

#### Diagramas de piper y stiff

Figura 5-46 Diagrama de Piper de los pozos Popotla, Azcapotzalco 1, Xochinahuac y Deportivo Reynosa

Figura 5-47 Diagrama de Stiff del pozo Popotla

Figura 5-48 Diagrama de Stiff del pozo Azcapotzalco 1

Figura 5-49 Diagrama de Stiff del pozo Xochinahuac

Figura 5-50 Diagrama de Stiff del pozo Deportivo Reynosa

#### Diagramas binarios

Con respecto al pozo Popotla; los valores muy elevados de litio indican que se trata de un sistema de flujo regional, y los bajos valores de estroncio indican que no ha sido lo suficientemente profundo para circular por las rocas carbonatadas. Se considera que es un sistema de flujo regional que solamente circula por las rocas volcánicas, Figura 5-51.

Los valores de Litio, Boro, Cloruro, Temperatura y Nitratos, entre otros, indican que el agua del pozo Popotla tiene características de un flujo profundo que ha evolucionado de manera diferente al agua de recarga de los pozos Deportivo Reynosa, Xochinahuac y Azcapotzalco 1 (Figura 5-52, Figura 5-53 y Figura 5-54).

#### Isótopos estables

Los valores de los isótopos estables del agua de los pozos Deportivo Reynosa, Xochinahuac, Azcapotzalco 1 y Popotla, se muestran en la Tabla 5-14.

Los valores isotópicos de las muestras de agua de los pozos Deportivo Reynosa y Xochinahuac, se sitúan en la Línea Meteórica Local del Valle de México (Figura 5-55), por lo cual se infiere que su recarga procede de lluvia que se precipita en el Valle de México. Se observa también, que los valores isotópicos del agua del pozo Popotla se sitúan a la derecha de la Línea Meteórica Local del Valle de México, por lo cual se infiere que este pozo se recargó en un sitio fuera del Valle de México.

Figura 5-51 Relación Litio versus Estroncio del pozo Popotla

Figura 5-52 Boro versus temperatura

Figura 5-53 Cloruro versus litio

Figura 5-54 Cloruro versus Nitrato

Figura 5-55 Isótopos estables del Pozo Popotla

Tabla 5-14 Valores de los isótopos estables del agua de los pozos Deportivo Reynosa, Xochinahuac, Azcapotzalco 1 y Popotla

### Conclusión y Recomendaciones

El pozo Popotla es muy profundo (400 m) y está captando agua de estratos profundos de mala calidad.

Se recomienda que en esta zona los pozos se perforen someros, a fin de evitar los flujos profundos que son de mala calidad. Se recomienda aproximadamente doscientos metros (200 m).

#### Reposición del pozo Popotla

Si se decide reponer el pozo Popotla, el diseño sería:

Profundidad: 200 m

Ademe liso: 100 m

Ademe ranurado: 100 m

#### Sellar a profundidad el pozo Popotla

Sellar el pozo Popotla a partir de los 250 m.

Quedaría el pozo de la siguiente manera:

Ademe liso: 150 m (El cual tiene actualmente)

Ademe ranurado: 100 m

## Pozo Jardines del Pedregal 5B

La localización del Pozo Jardines del Pedregal 5B se muestra en el recuadro rojo de la Figura 5-56, y la Tabla 5-15.

Tabla 5-15 Localización del pozo Jardines del Pedregal 5 B

Figura 5-56 Localización del pozo Jardines del Pedregal 5 B

### Determinación de parámetros fisicoquímicos de campo y toma de muestras

La medición de parámetros y toma de muestras se realizó el día 8 de mayo de 2019, de las 13:00 p.m. a las 21:30 p.m. Las muestras más someras, 140 m–250 m, son las que presentan los valores de conductividad más bajos, 1242 µS/cm-1717 µS/cm. Las muestras más profundas, ≥ 270 m tienen valores de conductividad muy alto (≈3500 µS/cm). Cabe mencionar que en las muestras profundas (≥ 270 m) se aprecian cantidades considerables de polímeros, Figura 5-58.

Tabla 5-16. Parámetros fisicoquímicos de campo del pozo Jardines del Pedregal 5B

| Pozo Jardines del Pedregal 5B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad (m) | Conductividad (µg/l) | Oxígeno disuelto (mg/l) | Temperatura (oC) | pH |
| 140 m | 1242 | 1.8 | 25.8 | 7.0 |
| 160 m | 1484 | 1.5 | 25.6 | 6.7 |
| 180 m | 1556 | 1.3 | 25.4 | 6.6 |
| 210 m | 1694 | 1.3 | 25.1 | 6.9 |
| 250 m | 1717 | 1.0 | 25.3 | 6.9 |
| 270 m | 3570 | 0.7 | 24.8 | 6.4 |
| 290 m | 3520 | 0.6 | 24.7 | 6.5 |
| 320 m | 3500 | 0.6 | 24.7 | 6.3 |
| 340 m | 2480 | 0.7 | 24.2 | 6.3 |

Figura 5-57 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo y toma de muestras en el pozo Jardines del Pedregal 5B

Figura 5-58  Muestras a 160 m y 270 m

### Determinación de parámetros fisicoquímicos de laboratorio

En la Tabla 5-17  se muestran en color rojo los parámetros que exceden el Límite Máximo Permitido por la NOM-127-SSA1.

Tabla 5-17 Parámetros fisicoquímicos de laboratorio del pozo Jardines del Pedregal 5

### Diagramas de Piper y Stiff

Figura 5-59 Diagrama de Piper del pozo Jardines del Pedregal 5

Figura 5-60 Diagrama de Stiff del agua del pozo Jardines del Pedregal 5

En la porción somera se identifica la familia tipo MIX-HCO3, mientras que en la zona más profunda del pozo se registró la familia Mg-HCO3, indicando de esta manera la presencia de sistemas de flujo con diferente recorrido que son captados por el pozo.

### Perfiles de calidad del agua

Figura 5-61 Manganeso en la vertical

Figura 5-62 Bario en la vertical

Figura 5-63 Bicarbonato en la vertical

Figura 5-64 Calcio en la vertical

### Diagramas binarios

El pozo Jardines del Pedregal 5 capta diferentes sistemas de flujo identificados a partir de la composición de los elementos traza (Figura 5-65). Las muestras de agua hasta una profundidad de 250 m pertenecen a un sistema de flujo somero con mejor calidad. Son un miembro extremo.

Otro miembro extremo es el agua del Deportivo Oceanía, por el valor que tiene de estroncio y litio, debe ser agua muy profunda que alcanza a circular por las calizas que constituyen el basamento.

Entre estos dos miembros extremos, está el agua del pozo Jardines del Pedregal 5 en su parte inferior, que consiste de mezclas de agua entre esos 2 miembros extremos. Contiene agua de mala calidad.

Figura 5-65 Relación Litio versus Estroncio del Pozo Jardines del Pedregal 5

El incremento de conductividad en las muestras profundas, se deriva de un aumento en los iones de calcio, magnesio y bicarbonato, en una relación (Ca+Mg):HCO3=1:1 (Figura 5-66), sugiriendo disolución de dolomita de acuerdo a Ca(Mg)CO3+ CO2(aq) = Ca2+ + Mg2+ + 2HCO3-.

En el pozo Jardines del Pedregal 5, el estrato profundo (≥ 270 m) presenta sobresaturación con respecto a la dolomita, mientras que la porción somera (hasta 250 m) está prácticamente en equilibrio con ese mineral.

Figura 5-66 Bicarbonato versus (Ca+Mg)

Figura 5-67 Índice de saturación de la dolomita

### Isotopos estables

Tabla 5-18 Contenido isotópico del agua del pozo Jardines del Pedregal 5B

### Conclusiones y recomendaciones

1.- Las muestras más someras, <250m, son las que presentan los valores de conductividad más bajos. Las muestras más profundas, ≥270 m, tienen valores de conductividad muy altos.

2.- El incremento de conductividad en las muestras profundas, se deriva de un aumento en los iones de calcio, magnesio y bicarbonato, en una relación (Ca+Mg):HCO3=1:1.

3.- La relación Litio versus Estroncio sugiere que las muestras de agua hasta una profundidad de 250 m pertenecen a un flujo somero, y que las muestras profundas son una mezcla de flujo somero con flujo regional que circula por las calizas.

4.-Se recomienda colocar la bomba a una profundidad de 150 m, con la finalidad de maximizar la extracción de los estratos someros y minimizar la extracción de los estratos profundos.

## Pozo Atorón 6

La localización del Pozo Atorón 6 se muestra en el recuadro rojo de la Figura 5-68, y en la Tabla 5-19,

Tabla 5-19 Localización del pozo Atorón 6

Figura 5-68  Localización del pozo Atorón 6

### Determinación de parámetros fisicoquímicos de campo y toma de muestras

La medición de parámetros y toma de muestras en la descarga del pozo se realizó el día 13 de junio del 2019, de las 13:00 p.m. a las 14:00 p.m.  En la vertical se realizó el día 25 de junio de 2019 de las 12:00 p.m. a las 19:30 p.m.

#### Descarga del pozo

Tabla 5-20. Parámetros fisicoquímicos de campo en la descarga del pozo Atorón 6

| Pozo Atorón 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (oC) | Conductividad (µS/cm) | Oxígeno disuelto (mg/l) | pH | Redox (mV) |
| 37.1 | 3900 | 0.5 | 6.39 | -80.7 |

Figura 5-69 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo y toma de muestras en la descarga del pozo.

#### Vertical

Figura 5-70 Medición de parámetros fisicoquímicos de campo y toma de muestras en la vertical

Tabla 5-21 Parámetros fisicoquímicos de campo en la vertical del pozo Atorón 6

| Pozo Atorón 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad (m) | Temperatura (oC) | Conductividad (µS/cm) | Oxígeno disuelto (mg/l) | pH |
| 100 | 30.0 | 3620 | 1.0 | 6.6 |
| 120 | 30.9 | 3750 | 1.0 | 6.59 |
| 140 | 31.6 | 3760 | 0.9 | 6.56 |
| 160 | 32.3 | 3930 | 0.9 | 6.62 |
| 180 | 32.1 | 3950 | 1.0 | 6.62 |
| 200 | 32.1 | 3940 | 0.7 | 6.59 |
| 220 | 31.9 | 3940 | 0.8 | 6.61 |
| 240 | 31.6 | 3910 | 0.7 | 6.59 |
| 260 | 31.3 | 3940 | 0.7 | 6.56 |
| 280 | 31.2 | 3940 | 0.8 | 6.62 |

### Determinación de parámetros fisicoquímicos de laboratorio

#### Descarga

En la Tabla 5-22  se muestran en color rojo los parámetros que exceden el Límite Máximo Permitido por la NOM-127-SSA1.

Tabla 5-22 Parámetros fisicoquímicos de laboratorio en la descarga del pozo Atorón 6

#### Vertical

En la Tabla 5-23 se muestran en color rojo los parámetros que exceden el Límite Máximo Permitido por la NOM-127.

Tabla 5-23 Parámetros fisicoquímicos de laboratorio en la vertical del pozo Atorón 6

### Diagramas binarios

Figura 5-71 Relación litio versus estroncio para el pozo Atorón 6

En la Figura 5-71 se pueden observar dos miembros extremos. Uno con agua de buena calidad compuesto por los pozos Deportivo Reynosa y Xochinahuac.

Otro miembro extremo es el agua del Deportivo Oceanía, por el valor que tiene de estroncio y litio, debe ser agua muy profunda que alcanza a circular por las calizas que constituyen el basamento. Es agua de mala calidad.

Entre estos dos miembros extremos, está el agua del pozo Atorón 6 que consiste de mezclas de agua entre esos 2 miembros extremos. Contiene agua de mala calidad.

La Figura 5-72 para el agua del pozo Atorón 6 muestra una relación (Ca+Mg):HCO3=1:1, sugiriendo disolución de dolomita. También se observa una clara correlación con el agua del pozo Deportivo Oceanía. Esto en concordancia con agua subterránea que circuló por las calizas del cretácico. Para mostrar un contraste, se graficó también los valores del agua del pozo Popotla.  Como anteriormente se mencionó, el agua del pozo Popotla solamente circula por roca volcánica, por lo cual sus iones de Ca, Mg y HCO3 no presentan la relación arriba mencionada.

Figura 5-72 Relación Bicarbonato versus (Ca+Mg) del pozo Atorón 6

Figura 5-73. Boro versus litio

En la Figura 5-73 se observa una relación proporcional entre el boro y el litio, es decir a mayor contenido de litio mayor contenido de boro. El litio es un elemento conservativo, el cual se utiliza como un indicador del recorrido del agua subterránea. Entre mayor contenido de litio, mayor el recorrido del agua subterránea. Esto quiere decir, que el agua del pozo Popotla y el Atorón 6, son las que han transitado un mayor recorrido y por ende han pasado mayor tiempo en contacto con las rocas del subsuelo. Esto ha propiciado que algunos elementos de las rocas se disuelvan y se incorporen al agua subterránea, entre ellos el boro.

### Diagramas de Piper y Stiff

Figura 5-74 Diagrama de Piper del pozo Atorón 6

Figura 5-75 Diagrama de Stiff y parámetros fisicoquímicos del agua del pozo Atorón 6

### Isótopos estables

Los valores isotópicos de las muestras de agua del pozo Atorón 6, se muestran en la Tabla 5-24.

Los valores isotópicos de las muestras de agua del pozo Atorón 6 (Figura 5-76) se sitúan a la derecha de la Línea Meteórica Local del Valle de México, por lo cual se infiere que este pozo se recargó en un sitio fuera del Valle de México.

Tabla 5-24 Valores isotópicos del pozo Atorón 6

Figura 5-76 Composición isotópica del agua del pozo Atorón 6

### Conclusiones

El pozo Atorón 6 presenta altas concentraciones de solutos a lo largo de todo el perfil vertical. Por su contenido de litio y estroncio, se considera que es un sistema de flujo intermedio con mezcla del agua profunda que circula por las calizas del cretácico. Los pozos Atorón 6 y Jardines del Pedregal 5, se localizan en una zona donde las calizas cretácicas son someras (Figura 5-77). Es probable que esta sea la razón por la cual estos dos pozos (así como el pozo del Deportivo Oceanía y el Nápoles) contienen agua que circuló por las calizas del cretácico.

Figura 5-77 Líneas de igual profundidad del techo de las calizas cretácicas de la Cuenca de México (Herrera Hernández, 2011)

## Interpretación hidrogeoquímica de los parámetros de las muestras de agua

Los pozos captan diferentes sistemas de flujo muy bien identificados a partir de la composición de los elementos traza; al parecer las familias de agua no son tan decisivas para diferenciarlos.

Los pozos Deportivo Reynosa, Xochinahuac y Jardines del Pedregal hasta 250 m son de un sistema de flujo intermedio con agua de mejor calidad. Este es un miembro extremo.

Otro miembro extremo es el agua del Deportivo Oceanía, por el valor que tiene de estroncio y litio, debe ser agua muy profunda que alcanza a circular por las calizas que constituyen el basamento.

Entre estos 2 miembros extremos, está el agua de otros pozos que consisten de mezclas de agua entre esos 2 miembros extremos, por ejemplo, las muestras del pozo Atorón 6, Nápoles, y los del Jardines del Pedregal en su parte inferior.

Al parecer existe otro sistema de flujo profundo, representado por el pozo Popotla y por el pozo Azcapotzalco 1, el cual es claramente diferente de los otros miembros extremos. Los valores muy elevados de litio indican que se trata de un sistema de flujo regional, y los bajos valores de estroncio indican que no ha sido lo suficientemente profundo para circular por las rocas carbonatadas.

Las concentraciones altas de Fe y Mn se justifican a partir del diagrama Eh-pH (Figura 5-81). Como puedes observar, la mayoría de los pozos se ubican en el campo del hierro ferroso (Fe+2), que es muy soluble, indicando que el Eh y pH son los responsables de que se movilice hierro del material geológico al agua subterránea. Los valores bajos de Eh pueden estar asociados a: i) sistema regional muy profundo, antiguo, ii) la presencia de horizontes arcillosos lacustres, con materia orgánica en algunos niveles de los pozos.

El Mn está controlado por la solubilidad con el mineral rodocrosita (MnCO3), y el hierro con hidróxidos de Fe. Se incluyen también gráficas con índices de saturación con respecto a la calcita y dolomita.

Figura 5-78  Diagrama de Piper de los diferentes aprovechamientos en la zona de estudio.

Como se presenta en la simbología de la Figura 5-79, los diagramas de Stiff representan la composición química de elementos mayores en el agua subterránea. En este tipo de diagramas es posible representar la composición de las muestras de agua subterránea de acuerdo con las concentraciones de los elementos mayores (en mili-equivalentes por litro); ya que en la porción derecha de diagrama se representan los aniones y en la izquierda los cationes. El orden establecido (de arriba a abajo) es el siguiente, en primera instancia se colocaron cloruro y sodio, en la siguiente se ubicaron el bicarbonato y calcio y por último el sulfato y magnesio. Es importante mencionar que los diagramas de Stiff se presentan en forma conjunta con la clasificación de agua por ion dominante, en este caso representada por los colores.

La clasificación que se basa en las concentraciones de elementos mayores es la denominada por ión dominante, agrupación que en muchas ocasiones se establece a partir de los diagramas triangulares de Piper. La definición de la familia de agua por ión dominante establece que cada muestra de agua es clasificada de acuerdo con la ubicación de los puntos que la representan, dentro de cada uno de los campos que se manifiestan de acuerdo con las concentraciones en los triángulos de aniones y cationes.

La clasificación de familias de agua por ión dominante divide cada uno de los triángulos de cationes y aniones en 4 campos, tres de ellos incluyen la región con más del 50% de concentración de un ión determinado, el cuarto campo es la región central del triángulo, región en la que la concentración de todos los iones es menor a 50%. Por ejemplo, si el agua de un pozo se clasifica como Na-HCO3 (sódica-bicarbonatada), esto significa que las concentraciones del catión sodio y el anión bicarbonato, en forma individual representan más del 50% con respecto al total de cationes y aniones respectivamente.

En la Figura 5-79 se presenta además información adicional relacionada con la conductividad eléctrica (C.E.) en unidades de µS/cm (que se reporta en el rectángulo amarillo). Predominan los aprovechamientos en los que para el caso de los aniones predomina el HCO3, lo cual es un reflejo de las reacciones de hidrólisis entre el agua subterránea y los minerales (principalmente silicatos) de las rocas volcánicas o con los sedimentos derivados de la erosión de las rocas volcánicas. Es notorio que la C.E. tiene una amplia variación para el agua subterránea en los que predomina el HCO3 (705-4360 µS/cm), indicando que se trata de agua subterránea con evolución geoquímica diferente. Para el caso de las muestras con agua tipo Na-MIX, los valores de C.E. son relativamente elevados (3210-8530 µS/cm) lo que indica que potencialmente puede constituir evolución geoquímica del agua subterránea clasificada como MIX-HCO3.

Figura 5-79 Distribución de los diagramas de Stiff en la zona de estudio.

Figura 5-80 Sistemas de flujo

De acuerdo con las familias de agua por ion dominante que se presentaron en la Figura 5-79, en la Figura 5-80 se presenta una propuesta de diferenciación jerárquica de sistemas de flujo subterráneo. Para el caso del estroncio, cuando se trata de acuíferos calcáreos sus concentraciones dependen de las reacciones congruentes e incongruentes de disolución de carbonatos, ya que al igual que el magnesio, se encuentran reemplazando al calcio (por ejemplo, en calcitas con bajo magnesio).

Cuando se disuelven carbonatos, se liberan además del calcio, el magnesio y estroncio, de acuerdo con las concentraciones en las que se presenten reemplazando al calcio en los carbonatos. Una fuente adicional de estroncio puede estar asociada con la disolución de yeso y/o anhidrita. Por otro lado, el origen del estroncio en medios volcánicos es muy diferente, generalmente se asocia con la disolución de feldespatos y plagioclasas, se encuentra como impureza dentro de la estructura cristalina de esos minerales; su concentración generalmente es mucho menor que la que se puede registrar en los carbonatos. Por esta razón, las concentraciones de estroncio y magnesio en acuíferos calcáreos, o en sistemas de flujo que circulan por medios calcáreos, generalmente son mayores que las que se pueden identificar en acuíferos fracturados compuestos por rocas volcánicas o a partir de sedimentos derivados de la erosión de esas rocas volcánicas.

De este modo, en la Figura 5-80 se identifica un grupo de pozos (Deportivo Reynosa, Xochinahuac, Jardines de Pedregal en su porción somera, Santa Catarina 5, Tulyehualco 6) que tienen una relativamente baja concentración (entre 0.1 y 0.7 mg/l) de estroncio, que coincide además con relativamente bajos valores de litio (en general menores a 0.4 mg/l). Estos indicadores geoquímicos, sugieren que estos pozos captan un sistema de flujo somero que circula preferentemente por sedimentos de relleno de fosa tectónica derivados de la erosión de rocas volcánicas.

Para el caso del litio, en medios carbonatados se presenta en arcillas o en la superficie de carbonatos, a partir de donde se desplaza a la fase líquida durante el proceso de interacción con el agua subterránea. En las rocas volcánicas, la presencia de litio generalmente se asocia con rocas ígneas de composición félsica (granitos, por ejemplo), ya que es un elemento litófilo. Un aspecto adicional es que la movilidad del litio hacia la fase líquida es dependiente de la temperatura, entre mayor temperatura y tiempo de contacto, mayor concentración de litio.

Tanto el caso del litio como el estroncio, generalmente no están controlados por saturación con respecto de minerales (estroncionita por ejemplo para el caso del estroncio), por lo que sus concentraciones se pueden incrementar con relación al tiempo de residencia del agua subterránea. Adicionalmente, tanto el litio como el estroncio se derivan principalmente de la interacción del agua subterránea con el medio geológico, por lo que constituyen buenos indicadores de los procesos que tienen lugar entre el agua y los minerales con los que está en contacto.

En el pozo Deportivo Oceanía se identifica que presenta las mayores concentraciones litio y estroncio, condición que sugiere que el agua subterránea que se capta en este aprovechamiento, se relaciona con un sistema de flujo regional, para el que probablemente una parte del recorrido en el subsuelo, lo llevó a cabo en un medio calcáreo, como podrían ser las calizas del Cretácico que constituyen el basamento en esta parte de la cuenca de México. El pozo Deportivo Oceanía y el Atorón 6 se ubican geográficamente en las inmediaciones de una zona de descarga natural de agua subterránea conocida como Peñón de los Baños. De acuerdo con Edmunds et al. (2002) en esta zona de descarga la temperatura del agua subterránea a profundidad (determinada por medio de geotermómetro de sílice) puede ser hasta del orden de 160º C, presentando CO2 de origen metamórfico, y el contenido de 13C sugiere un enriquecimiento (0.8 o/oo) que claramente se relaciona con intercambio isotópico que genera equilibrio cercano entre el agua subterránea con una roca calcárea (fuente de carbón isotópicamente pesado); todas estas evidencias se consideran como una evidencia de su origen profundo y por lo tanto su asociación con el sistema regional.

Otro grupo de agua subterránea claramente diferenciado de los anteriores está representado por el pozo Nápoles (descarga), Atorón 6 y Jardines del Pedregal (estratos profundos). Por su ubicación con respecto a los grupos previamente descritos, podría representar una mezcla con proporciones variables entre los miembros extremos: i) sistema regional que circula por las rocas calcáreas (representado en este caso por el agua del Deportivo Oceanía) y ii) un sistema de flujo intermedio de agua de mejor calidad y menores concentraciones de estroncio y litio.

Las concentraciones de litio mayores a 1.5 mg/l asociadas con bajos valores de estroncio (menores a 1 mg/l), sugieren la existencia de otro sistema de flujo regional, que circula preferentemente por rocas volcánicas (pozos Popotla y Azcapotzalco 1). Considerando las concentraciones de litio y estroncio, se trata de un sistema de flujo independiente de los anteriores; de manera consistente con la mayor C.E. del pozo Popotla (3210 µS/cm) la concentración de litio es la más elevada de todos los pozos (2.7 mg/l), sugiriendo un amplio recorrido en el subsuelo. Geográficamente el pozo Popotla se ubica muy cercano al pozo Azcapotzalco 1 (1.5 mg/l litio) y el pozo Xochinahuac (0.4 mg/l litio); por lo que se considera que representan mezclas entre diferentes proporciones de los miembros extremos: i) sistema regional que circula preferentemente por rocas volcánicas (litio mayor a 2.7 mg/l) y ii) un sistema de flujo intermedio (litio menor a 0.3 mg/l).

Figura 5-81 Diagrama Eh-pH

Procesos REDOX y su impacto en la composición química del agua subterránea

El potencial redox de un sistema se puede definir en términos del Eh de la muestra de agua. Como se conoce, en el agua existen muchas parejas redox que coexisten al mismo tiempo (NO3--NO2-, MnO2-Mn+2, Fe(OH)3-Fe+2, entre muchas otras), que en condiciones ideales estarán en equilibrio produciendo el mismo valor de Eh. Sin embargo, se reconoce ampliamente que dicha situación de equilibrio generalmente no se presenta, por lo que el Eh medido con el electrodo de Pt, la mayor parte de las veces es definido por la pareja redox con mayor labilidad en el sistema (compuesto más inestable o que se transforma más fácilmente). Por esta condición, las mediciones de Eh, cuando son acompañadas del registro del OD, permiten definir de mejor forma los procesos REDOX en las muestras de agua.

En la Figura 5-81 se presenta la relación entre el pH y el Eh de las muestras de agua subterránea analizadas. Los valores de potencial redox registrados indican preferentemente condiciones oxidantes (valores de Eh positivos); solamente el pozo Santa Catarina 5 presenta condiciones reductoras (valores de Eh negativos). Cuando se relacionan estos valores con el pH de la muestra, para el sistema Fe-H2O se identifica que la mayoría de las muestras se ubican en el campo de estabilidad del hierro ferroso (Fe+2). Algunas muestras de agua que se ubican en el campo de estabilidad del hidróxido férrico (como el pozo Xochinahuac y Deportivo Reynosa) tienen valores de Fe total relativamente bajos (menores a 0.2 mg/l); el pozo Tulyehualco presenta valores mayores (1.5 mg/l), pero que son bastante menores de los que tienen las muestras de agua que se ubican en el campo de estabilidad del hierro ferroso.

En vista de lo anterior, es muy claro que las condiciones redox que se detectan en el agua subterránea de los pozos ubicados dentro de la zona de estudio, constituyen un factor determinante en la movilidad de elementos como el Fe. La reducción de hidróxidos de Fe(III) como la ferrihidrita, goetita, lepidocrocita con cantidades subordinadas de óxidos de Mn(IV), es importante cuando existe en el sistema una fase capaz de donar electrones, tal y como sucede con la materia orgánica. Adicionalmente, la reducción de hidróxidos de Fe(III) y Mn (IV) se acelera en forma importante cuando existen bacterias que catalizen dicha reacción.

De acuerdo con Lovley (1991) una gran variedad de microorganismos es capaz de reducir los hidróxidos de Fe(III) y Mn(IV) durante la oxidación de materia orgánica. De este modo, de acuerdo con los potenciales redox registrados en campo, otra fuente potencial de hierro (y manganeso) se manifiesta a partir de los hidróxidos de Fe(III) y Mn(IV), ya que pueden reducirse y movilizar Fe(II) y Mn(II) a la fase acuosa. El medio fracturado (constituido por basaltos principalmente) presenta fases constituidas como silicatos de Fe(II), tales como anfíboles, piroxenos, olivino, biotita, entre otros.

De acuerdo con ciertas condiciones relacionadas con la cinética de disolución de estos minerales, su disolución es mayor cuando prevalecen condiciones anaerobias, ya que en condiciones aeróbicas se cubren por una capa interior de silicatos de Fe(III) y otra capa exterior de FeOOH, capas que en su conjunto inhiben los procesos de disolución. Esto implica que las porciones en donde el material fisurado presenta condiciones confinadas (bajo y/o interdigitado con los sedimentos arcillosos), potencialmente puede aportar Fe (II) y Mn(II) a la solución.

Índices de saturación

El modelo geoquímico PHREEQC se utilizó para calcular las actividades de las especies disueltas y los índices de saturación con respecto a varias fases minerales. Esta decisión se tomó con base en los siguientes aspectos: i) La base de datos contiene información de tipo termodinámico necesaria para incluir elementos traza y sólidos estables, y ii) a nivel mundial, se considera de los más documentados. Los datos que se requieren para alimentar el programa son la temperatura, el pH, el potencial de óxido-reducción y la concentración de las especies disueltas.

La especiación (cálculo de todas las especies disueltas incluyendo complejos), se realiza por un proceso iterativo, utilizando constantes de equilibrio basadas en la energía libre de Gibbs para la reacción involucrada. Para la obtención de coeficientes de actividad se utilizan las ecuaciones de Davies o la extendida de Debye-Hückel. La variación de la constante de equilibrio con la temperatura se calcula utilizando una ecuación de tipo empírica o la relación de Van’t Hoff.

La determinación de índices de saturación con respecto a varios minerales, se realiza comparando los productos de actividad iónica PAI (calculados a partir de las actividades de los iones involucrados y de relaciones establecidas a partir de la disolución de un mineral), con los productos de solubilidad o constante de equilibrio K. Posteriormente, los índices de desequilibrio o de saturación (log PAI/K), se utilizan para verificar si el agua está en equilibrio (log PAI/K *0), sobresaturada (log PAI/K>0), o subsaturada (log PAI/K<0), con respecto a determinada fase sólida.

Jenne et al. (1980) observaron que la varianza en los índices de saturación alrededor del valor cero (en equilibrio) con determinado mineral, se incrementa con el valor de la constante de solubilidad para ese sólido. Ellos determinaron que un valor del 5% del logaritmo del producto de solubilidad de un mineral (*5% X Log K), representa una banda de error, en la que el agua está en equilibrio con dicho mineral. Con base en este criterio, las gráficas que se relacionen con índices de saturación indicarán este rango de equilibrio (para efectos prácticos), con una línea punteada arriba y abajo del valor de log PAI/K=0. Adicionalmente, en las gráficas que se presentan a continuación se relaciona el índice de saturación con relación a diferentes minerales con la conductividad eléctrica de la muestra, lo que permite establecer cómo evoluciona el primero con relación a un indicador indirecto de tiempo de residencia relativo del agua en el subsuelo.

Geoquímica de carbonatos

La concentración de calcio y magnesio disueltos en el agua subterránea, en contacto con rocas volcánicas y materiales sedimentarios relacionados derivados de ellos, normalmente está condicionada, parcialmente al menos, por la geoquímica del sistema de carbonatos. Por esta razón, se calcularon los índices de saturación con relación a carbonatos de calcio y magnesio, además del manganeso. Los resultados de la determinación de los índices de saturación para las muestras de agua subterránea, señalan que para el caso de carbonatos como rodocrosita (MnCO3), dolomita (CaMg(CO3)2) y calcita (CaCO3) (Figura 5-82, Figura 5-83 y Figura 5-84) presentan valores que para los pozos Deportivo Reynosa, Azcapotzalco, Xochinahuac y Popotla, indican subsaturación. En general esta condición está asociada con el hecho de que los pozos circulan por un medio fracturado volcánico o sedimentos derivados de esas rocas.

Con excepción de los pozos anteriormente descritos, aproximadamente a partir de 1200 umhos/cm de C.E., todas las muestras de agua restantes de la base de datos elaborada, representan equilibrio o saturación con relación a los carbonatos señalados. En algunos casos, los resultados indican equilibrio del agua subterránea con carbonatos, en otros casos (Deportivo Oceanía, Santa Catarina 5, algunas muestras del pozo Tulyehualco 6) presentan saturación con relación a la calcita. La saturación con relación a la dolomita se identifica además en otros pozos como el Nápoles (descarga), todas las muestras del pozo Atorón 6 y las muestras profundas del pozo Jardines del Pedregal.

Para la rodocrosita, solamente el pozo Deportivo Oceanía y las muestras profundas del pozo Jardines del Pedregal están saturadas. Existen una serie de explicaciones potenciales que permiten aclarar lo que ocurre cuando los valores de índices de saturación calculados por modelación hidrogeoquímica se ubican por arriba de la banda de incertidumbre que representa el equilibrio. Entre ellas se puntualizan: 1) combinación de aguas que producen una mezcla supersaturada, 2) presencia de pequeñas partículas de carbonato que ocasiona que sean más solubles que las fases puras bien cristalizadas, 3) inhibición de la formación de núcleos de cristalización por efecto de substancias adsorbidas (magnesio, por ejemplo), 4) nucleación y precipitación lentas de la fase y 5) presencia de ácidos orgánicos y fosfatos que inhiben la precipitación de las fases sobresaturadas.

Con la información disponible, la sobresaturación con relación a la calcita y dolomita detectada en las muestras se considera ocasionada por la presencia de compuestos inhibidores de la precipitación, en este caso representados por carbono orgánico total presente en el agua subterránea.

Figura 5-82 Índice de saturación de la Rodocrosita

Figura 5-83 Índice de saturación de la dolomita

Figura 5-84 Índice de saturación de la calcita

| Tabla 5-25 Familias de agua |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-Muestra | Nombre local del aprovechamiento | Profundidad de la muestra (m) | Familia de agua | Facies hidrogeoquímicas |
| 1 | Jardines del Pedregal | 70 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3-Cl |
| 2 | Jardines del Pedregal | 140 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3-Cl |
| 3 | Jardines del Pedregal | 160 | Na-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 4 | Jardines del Pedregal | 180 | Na-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 5 | Jardines del Pedregal | 210 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3-Cl |
| 6 | Jardines del Pedregal | 250 | Na-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 7 | Jardines del Pedregal | 270 | Mg-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 8 | Jardines del Pedregal | 290 | Mg-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 9 | Jardines del Pedregal | 320 | Mg-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 10 | Jardines del Pedregal | 340 | Mg-HCO3 | Na-Mg-HCO3-Cl |
| 11 | Santa Catarina 5 | 65 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3-SO4 |
| 12 | Santa Catarina 5 | 80 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3-SO4 |
| 13 | Santa Catarina-5 | 95 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3-SO4 |
| 14 | Santa Catarina 5 | 130 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3-SO4 |
| 15 | Santa Catarina-5 | 250 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3 |
| 16 | Santa Catarina 5 | 260 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3-SO4 |
| 17 | Santa Catarina-5 | 270 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3 |
| 18 | Santa Catarina 5 | 290 | Na-HCO3 | Na-Mg-HCO3 |
| 19 | Atorón 6 | 100 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 20 | Atorón 6 | 120 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 21 | Atorón 6 | 140 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 22 | Atorón 6 | 160 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 23 | Atorón 6 | 180 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 24 | Atorón 6 | 200 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 25 | Atorón 6 | 220 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 26 | Atorón 6 | 240 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 27 | Atorón 6 | 260 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 28 | Atorón 6 | 280 | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 29 | Atorón 6 | Descarga | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |
| 30 | Tulyehualco 6 | 90 | Na-Mix | Na-HCO3-Cl |
| 31 | Tulyehualco 6 | 100 | Na-Mix | Na-HCO3-Cl |
| 32 | Tulyehualco 6 | 110 | Na-Mix | Na-HCO3-Cl |
| 33 | Tulyehualco 6 | 140 | Na-Mix | Na-HCO3-Cl |
| 34 | Tulyehualco 6 | 150 | Na-Mix | Na-HCO3-Cl |
| 35 | Tulyehualco 6 | 160 | Na-Mix | Na-HCO3-Cl |
| 36 | Tulyehualco 6 | 170 | Na-Mix | Na-HCO3-Cl |
| 37 | Tulyehualco 6 | 190 | Na-Mix | Na-HCO3-Cl |
| 38 | Popotla | Descarga | Na-Mix | Na-Cl-HCO3 |
| 39 | Azcapotzalco | Descarga | Mix-Mix | Na-Mg-Cl-HCO3 |
| 40 | Xochinahuac | Descarga | Mix-HCO3 | Mg-Na-Ca-HCO3 |
| 41 | Deportivo Reynosa | Descarga | Mix-HCO3 | Mg-Na-Ca-HCO3-Cl-SO4 |
| 42 | Deportivo Oceanía | Descarga | Mix-HCO3 | Mg-Na-Ca-HCO3-Cl |
| 43 | Nápoles | Descarga | Mix-HCO3 | Na-Mg-Ca-HCO3-Cl |

## Referencias bibliográficas

Arce, J.L., Macías, R., García-Palomo, A., Capra, L., Macías, J.L., Layer, P., Rueda, H., 2008, Late Pleistocene flank collapse of Zempoala Volcano (Central Mexico) and the role of fault reactivation: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 177, 944–958.

Brown C., Colabufo S., and Coates J.D., 2002. Aquifer geochemistry and effects of pumping on groundwater quality at the Green Belt Parkway Well Field, Holbrook, Long Island, New York. USGS, Report 01-4025.

Cardona Antonio, Hernandez Noel, 1995. Modelo químico conceptual de la evolución del agua subterránea en el Valle de México. Ingeniería Hidráulica en México. Vol. X, Núm. 3, págs. 71-90, septiembre-diciembre.

Cadoux, A., Missenard, Y., Martínez-Serrano, R., Guillou, H., 2011, Trenchward Plio-Quaternary volcanism migration in the Trans- Mexican Volcanic Belt: the case of the Sierra Nevada range: Geological Magazine, doi:10.1017/S0016756810000993.

Campos‐Enríquez J.O., O. Delgado‐Rodríguez, R. Chávez‐Segura, P. Gómez‐Contreras, E. L. Flores‐Márquez and F. S. Birch, 1997. The subsurface structure of the Chalco sub-basin inferred from geophysical data. Geophysics, Vol. 62, No. 1 (January-February), p. 23-35.

Cortes A. and Farvolden R. N, 1989. Isotope studies of precipitation and groundwater in the sierra de las Cruces, México. Journal of hydrology, 107, 147-153.

Davis S.N. y De Wiest R., 1971. Hidrogeología, Editorial Ariel.

De Cserna, L., M. de la Fuente-Duch, M. Palacios-Nieto, L. Triay, L. M. Mitre-Salazar y R. Mota-Palomino, 1988. Estructura Geológica, Gravimetría, Sismicidad y Relaciones Neotectónicas Regionales de la Cuenca de México. Bol. i04. Inst. Geol., UNAM, México, D. F.

DEMM Consultores S.A. de C.V., (1997). Diagnóstico de la Región XIII Valle de México. México.

Enciso-de la Vega, S., 1992, Propuesta de nomenclatura estratigráfica para la cuenca de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología, Revista, 10, 26–36

Edmunds, W. M., Carrillo-Rivera, J.J., & Cardona, A., 2002. Geochemical evolution of groundwater beneath Mexico City. Journal of Hydrology. 258, 1-24.

Fries, C., Jr., 1960. Geología del Estado de Morelos y de partes adyacentes de México y Guerrero, región central meridional de México, UNAM. Inst. Geol., Bol. 60, 236.

González H.L., 2014. Análisis hidrogeológico regional y caracterización geoquímica e isotópica de los flujos de agua subterránea de los acuíferos profundos de la Cuenca del Valle de México. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Informe Técnico.

Herrera Zamarrón, G.; González H., L.; Gutiérrez O., C.; Hernández C., R.; Hernández G., G.; Hernández L., N.; López H., R.I.; Martínez M., M. Pita de la P., C.; Sánchez D., L.F.; Báez D., J.A. 2006. Modelo hidrodinámico del acuífero de la Zona Metropolitana de la ciudad de México. Informe Final. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Volumen I, contrato núm. 06–CD–03–1º–0272–1–06., 285 p.

Herrera Hernandez Dimitris, 2011. Estratigrafía y análisis de Facies de los sedimentos lacustres del cuaternario tardío de la Cuenca de Chalco, México. Universidad Nacional Autónoma de México, Tesis de Maestría.

Huizar-Álvarez, R., Carrillo-Rivera, J.J., Ángeles-Serrano, G., Hergt, T., y Cardona, A., 2003. Chemical response to groundwater extraction southeast of Mexico City. Hydrogeology Journal 12: 436-450.

Huizar-Alvarez R., 1993. Simulación matemática del sistema acuífero de Chalco-Amecameca, México. Geofísica Internacional, Vol. 32, Num. 1, pp. 57-79.

IAEA, (2005). Isotopes in the water cycle, past, present and future of a developing science.

Jenne, E.A. Ball. J.W., Vivit D.V., Barks J.H. 1980. Geochemical modelling apparent solubility controls on Ba, Zn, Cd, Pb, and F in water of the Missouri tri-state mining area. Trace substances in Environ Health XIV. University of Missouri, Columbia, pp. 353-361.

Lesser y asociados, 1993. Aplicación del Modelo Matemático de Flujo "MODFLOW" al Acuífero de la Ciudad de México; elaborado para el Departamento del Distrito Federal.

Lesser y Asociados, 2000. Piezometría y balance de agua subterránea en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Informe Técnico al GDF-DGCOH, México, D.F.

López Hernández, A., 2009, Evolución volcánica del Complejo Tulancingo-Acoculco y su sistema hidrotermal, estados de Hidalgo y Puebla, México: México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, tesis de doctorado, 170 p.

Lovey D. 1991. Dissimilatory Fe (III) and Mn (IV) Reduction. Microbiological reviews, June 1991, p. 259-287.

García-Palomo, A., Zamorano, J.J., López-Miguel, C., Galván-García, A., Carlos-Valerio, V., Ortega, R., Macías, J.L., 2002, El arreglo morfoestructural de la Sierra de las Cruces, México central: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 25, 158–178.

Macias, J.L., Arce, J.L., García-Tenorio, F., Layer, P.W., Rueda, H., Reyes- Agustin, G., López-Pizaña, F., Avellán, D., 2012, Geology and geochronology of Tlaloc, Telapón, Iztaccíhuatl, and Popocatépetl volcanoes, Sierra Nevada, central Mexico, en Aranda-Gómez, J.J., Tolson, G., Molina-Garza, R.S. (Eds.), The Southern Cordillera and Beyond: Geological Society of America Field Guide, 25,163–193.

Mejia, V., Böhnel, H., Opdyke, N.D., Ortega-Rivera, M.A., Lee, J.K.W., Aranda-Gómez, J.J., 2005, Paleosecular variation and time-averaged field recorded in late Pliocene-Holocene lava flows from Mexico: Geochemistry Geophysics Geosystems, 6, 1–19.

Michel Chouteau, Stefka Krivochieta, Ramiro Rodriguez Castillo, Tomas Gonzalez Moran and Virginie Jouanne, 1994. Study of the Santa Catarina Aquifer System (México Basin) using magnetotellurics soundings, Journal of Applied Geophysics, 31, 85-106.

Meriggi, L., Macías, J.L., Tommasini, S., Capra, L., Conticelli, S., 2008, Heterogeneous magmas of the Quaternary Sierra Chichinautzin volcanic field (central Mexico): the role of an amphibole-bearing mantle and magmatic evolution processes: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 25, 197–216.

Mooser, F., Molina, C., 1993, Nuevo modelo hidrogeológico para la cuenca de México: Boletín del Centro de Investigación Sísmica Fundación Javier Barros Sierra, 3(1), 1-26.

Mooser Federico y Montiel Arturo y Zúñiga Ángel, 1996. Nuevo mapa geológico de las cuencas de México, Toluca y Puebla, Estratigrafía, tectónica regional y aspectos geotérmicos, Comisión Federal de Electricidad 1937–1996, Grafica, Creatividad y Diseño S.A: de C.V. México, D.F.

NOM-127-SSA1-1994, modificada en 2000. Salud ambiental. agua para uso y consumo humano. límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, 2013. Estadísticas del Agua de la Región Hidrológico-Administrativa XIII.

Ortega, G. A., Cherry, A. J. y Aravena R. 1997. Origin of pore water and salinity in the lacustrine aquitard overlying the regional aquifer of Mexico City, Journal of Hydrology, no.197, pp. 47-69.

Ortiz-Zamora D. y Ortega-Guerrero A. 2007. Origen y evolución de un nuevo lago en la planicie de Chalco: implicaciones de peligro por subsidencia e inundación de áreas urbanas en Valle de Chalco (Estado de México) y Tláhuac (Distrito Federal). Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM ISSN 0188-4611, Núm. 64, pp. 26-42.

Osete, M.L., Ruíz-Martínez, V.C., Caballero, M.C., Galindo, C., Urrutia- Fucugauchi, J., Tarling, H.D., 2000, Southward migration of continental volcanic activity in the Sierra de Las Cruces, Mexico: Paleomagnetic and radiometric evidence: Tectonophysics, 318, 201–215.

Peñafiel, A., 1884. Memorias Sobre las Aguas de la Capital de México. Secr. Fome. Mex., D.F., 209 pp.

Rudolph, D.L., Cherry, J. A. y Farvolden R. N. 1991. Groundwater flow and solute transport in fractured lacustrine clay near Mexico City, Water Resources Research, vol. 27, no. 9, pp. 2187-2201.

Schlaepfer, J. C., 1968. Resumen de la Geología de la Hoja México, Distrito Federal y Estados de México y Morelos, Hoja México 14 Q-h (5), Ese, 1: 100 000. Inst. Geol., UNAM, México, D. F.

SEDUE (1989). Norma CE-CCA-001/89. Acuerdo en por el que se establecen los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Diario Oficial de la Federación. México, 13 de diciembre de 1989.

Siebe, C., Rodríguez-Lara, V., Schaaf, P., Abrams, M., 2004, Geochemistry, Sr-Nd isotope composition, and tectonic setting of Holocene Pelado, Guespalapa, and Chichinautzin scoria cones, south of Mexico City: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 130, 197–226.

Socorro lozano-garcía, Erik t. brown, Beatriz ortega, Margarita caballero, Josef werne, Peter j. fawcett, Antje schwalb, Blas l. valero-garcés, Douglas schnurrenberger, Ryan o´grady, Mona stockhecke, Byron steinman, Enrique cabral-cano, Cecilia caballero, Susana sosa-nájera, Ana maría soler, Liseth pérez, Anders noren, Smy myrbo, Matthias bücker, Nigel wattrus, Alejandra arciniega, Thomas wonik, Sebastian watt, Dervla kumar, Carmen acosta, Ivan martínez, Rafael cossio, Troy ferland, Filiberto vergara-huerta. Perforación profunda en el lago de Chalco: reporte técnico. boletín de la sociedad geológica mexicana, junio, 2017.

Unda López J.A., 2016. Construcción y correlación de columnas geológicas de los pozos profundos del Valle de México, Tesis doctoral. UNAM.

Vázquez-Sánchez E., Jaimes-Palomera R. 1989. Geología de la cuenca de México. Geofísica Internacional. Vol. 28, No. 2, pp. 133-190.

Weinthal E., Parag Y., Vengosh A., Muti A., Kloppmann W., 2005. The EU Drinking Water Directive: The boron standard and scientific uncertainty. European Environment. Vol. 15(1); 1 - 12; 12 p.

World Health Organization (‎2009)‎. Boron in drinking-water: background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality. World Health Organization.